武术机器人动作投影项目比赛规则

一、项目简介

动作投影对抗将类人机器人应用到比赛中来，比赛类似人类的搏击比赛，可以灵活的采用各种方法，比赛有很强的观赏性。比赛内容：机器人采用底盘推挤，手臂击打等动作攻击对手，将对手打倒在擂台上或者推挤打倒到擂台下。研究重点：基于立体视觉的识别，灵活且有打击力的机械臂。技术难点：如何有效的通过立体视觉识别对手从而控制机器人灵活的移动，并在合适时机有效的击打对手。

二、赛项说明

参赛队伍限制：

参赛队以学校为单位（具有独立法人资格的独立学院、分校等记为一个单独单位）。

每个单位不限参赛组别的数量，但各组别的队员不能完全相同，同时,如同一单位有两支或两支以上队伍参加同一组别,则各支队伍中的队员必须完全不同，且机器人的参赛方案不能相同（在赛前资格认证时向裁判说明）。

机器人参赛资格认证：

各参赛队机器人在参加的每场比赛前进行检录，该场比赛结束后可拿回充电调试。资格认证内容包括各组别进行重量和尺寸和相应规则条款的检查。

裁判安排：

每场比赛设1名主裁判，1名助理裁判（记分员）。

争议判罚：

主裁判现场做出裁决。

抽签分组：

由各队报名表上的领队在赛前抽签确定分组与赛程。

比赛分组及对阵方法：

比赛分为小组赛和淘汰赛，赛前领队会议时以抽签方式进行小组赛的分组。根据参赛队伍数量的不同灵活分组，原则上每个组不超过4支队伍，不少于3支队伍。同一个小组的每个队伍分别对阵，获胜积3分，负不得分，平局积1分，并记录净胜小分。

小组排名方法：

积分高的排名靠前，积分相同先比相互间的胜负关系，然后比净胜小分，还不能分出名次重赛一场来决定排名先后，重赛采用足球加时金球制的方法，只要一有队伍得分就获胜。每组前两名出线。

总体排名方法：

先按照单场平均得分的原则，先排出各小组第一的名次，然后用同样的方法排出各小组第二的名次，如果平均得分相同，净胜分多的队伍排名靠前，如果净胜分还相同，仍然是按照小组排名里重赛的方法来决定排名。排名各小组三四名的队伍也按照同样方法进行排名。

出线队伍对阵方法：

先进行第一轮淘汰赛，按照排名靠后队伍相互对阵的原则保留2的n次方支队伍。举例说明，取出小组前两名后，如果是14支队伍，那么在第一轮淘汰赛后只保留8支队伍；如果是18支队伍，在第一轮淘汰赛后保留16支队伍。然后进行第二轮淘汰赛，按照第一名对阵最后一名的原则进行对阵，直到三四名和冠亚军决赛。

三、比赛场地及器材

比赛场地大小为长、宽分别为是2400 mm，高150mm的正方形矮台，台上表面即为擂台场地。底色从外侧四角到中心分别为纯黑到纯白渐变的灰度。场地四边中间有长1400mm，高50mm的围挡。场地地面为白色，围栏四个角落贴有绿色和蓝色的标识。出发区用正蓝色和正黄色颜色涂敷，平地尺寸为300mm*400mm，出发坡道水平长度为400mm，宽度为400mm，坡道顶端高度与擂台平齐，即150mm。机器人从出发区启动后，沿着该坡道走上擂台。

场地地面为白色。场地四周700mm处有高500mm 的方形黑色围栏。比赛开始后，围栏内区域不得有任何障碍物或人。场地中央有一个正方形红色区域，区域中心是一个白色“武”字。具体的尺寸见官方提供下载的标准图纸。

场地的材质为木质，场地表面最大承重能力50kg。场地表面的材料为亚光PVC膜，各种颜色和线条用计算机彩色喷绘的形式产生。建议各参赛队在官方讨论区下载标准图纸后自行制作（注意选择精度较高、亚光塑料纸面的“写真”，而不是布面料、精度较低的“喷绘”）。

比赛承办单位因客观条件限制，提供的正式比赛场地的颜色、材质、光照度等细节，可能与规则规定的标准场地有少量差异。比赛队伍应认识到这一点，机器人需要对外界条件有一定的适应能力。

四、机器人要求

每个参赛队必须命名，如：****大学**队，并将队名标签贴于机器人上便于裁判观察的显著位置，标签统一用白纸黑字，以便于区分，无标签者禁止参加比赛，参赛队员需统一着装，例如统一的T恤，不统一着装者禁止上场比赛。

机器人身体部分需具备头部、躯干、四肢几个基本的人体特征，必须具备两个手臂（每个手臂不少于3个动力关节）。机器人在开始比赛前，最多也只能有两条手臂，任何多出的类似手臂功能的部分是禁止的。比赛过程中，如果缺失手臂，比赛可以正常进行，且不做任何判罚。

机器人的底盘（地面往上150mm）在场地上的投影尺寸不得超过240x240mm的正方形。底盘必须与场地表面平行，不允许斜面。底盘下表面与地面的距离至少50mm。前后电机轴心的距离不能超过120mm。底盘可以使用电机或者舵机，底盘使用电机和舵机总和不能超过4个。

从地面到底盘下表面之间，只允许有电机支架，电机，线束，腿部连接件，不允许再有多余的结构对机器人形成支撑。

完整的机器人整体高度不低于350mm，重量不超过3kg，机器人的两条手臂肩关节轴心距地面的高度不低于250mm。

规定的重量和尺寸允许有±5%的误差，结果以现场测量工具为准。

机器人攻击形式限制：禁止用倾斜或者带铲子的底盘。

参赛机器人必须是采用动作投影方式控制的机器人，机器人身上除装饰作用外不能够有识别对手用的传感器。比赛开始后，场外队员或者其他人员禁止人工遥控或采用外部计算机遥控机器人。一经发现将立刻取消比赛资格并通过大赛组委会通报批评。

五、评分标准

比赛开始前，双方的机器人放在擂台上各自的半区准备比赛。

比赛开始后，机器人必须要有动作，动作必须包含机器人移动和手臂的运动。超过10秒没有动作的机器，裁判口头提示后开始计时，并以10秒为单位给对方加1分。

比赛中一方从非围挡处掉下擂台，对方得1分。一方从围挡处掉下擂台时，如果对方也倒在擂台上，对方得3分；如果对方还站立在擂台上，对方得5分，如果一方倒在擂台上，对方得5分，掉台和倒在擂台上的机器放到自己的半区继续比赛。双方先后掉下擂台，都不得分，重新放到擂台上继续比赛。

未经裁判允许触碰机器人扣1分，故意踏进围栏扣1分。

参赛队长可以向裁判员宣布本队弃权，弃权后，对方10：0获胜。

比赛结束后，按照实际的得分情况记录比分，判断胜平负，获胜积3分，平局各积1分。

六、赛程赛制

比赛分为小组赛和淘汰赛。

小组赛每支队伍会和同组其他队伍分别对阵，每场比赛时间为2分钟，根据实际积分和比分情况进行排名。

淘汰赛比赛时间为2分钟，如果在2分钟内无法分出胜负，将再赛一场，采用足球加时金球制的方法，只要一有队伍得分就获胜。

为保证比赛的有效时间及公平性，比赛过程中如果出现异常可以申请中断，每个队伍在常规比赛时间可以申请一次中断，裁判示意中断开始后，双方可以开始调试机器人，一分钟后继续比赛。

违例和处罚：

参赛队的机器人注册后，不得向其他队伍借用机器人，否则一经核实，即取消两队的获奖资格和名次，并提交赛事组委会通报批评。

下列行为将被认定为取消该场比赛资格的行为，即该队在这一场比赛判0:10负：使用带有“发射”或者爆炸性质的装置，例如火焰、水、干冰、BB弹、钢珠、可能导致缠绕或短路的线缆、爆炸性的鞭炮等装置；使用可能对人类有危险的装置，例如刀刃、旋转刀片、尖锐的金属针等；机器人采用其他手段可能对观众、参赛队员或者裁判员有人身伤害的危险；使用任何手段，包括但不限于使用粘接剂或者吸盘吸附、粘贴场地或者对方机器人；裁判员认为机器人故意导致或试图故意导致比赛场地、设施或道具的损坏；无视裁判员的指令或警告的，围攻谩骂裁判员的，取消比赛资格并通报批评。

下列行为将会被扣分：裁判员开始本场比赛的信号前，提前启动机器人一次判对方得1分；参赛选手未经裁判同意接触正在进行比赛的机器人，每次给对方加1分；比赛开始后参赛队员未经裁判员同意进入场地围栏内的比赛区的，每次给对方加1分。

裁判员可以根据自己的判断，禁止可能危害参赛队员或者观众安全的机器人参加比赛。裁判员根据规则维持比赛的顺利进行，对危害比赛进行、违规伤害对方机器人或者攻击人类的参赛队可以提出口头警告、取消本局或本场参赛资格、提交大赛组委会通报批评等。

申诉与仲裁：

比赛结束后，对比赛结果认可，双方代表签字，比赛成绩生效。

如对比赛有异议，当场提出，主裁判进行解释。

主裁判有最终裁定权。

参赛队不得因申诉或对裁决结果有意见而停止比赛或滋事扰乱比赛正常秩序，否则取消获奖资格并向大赛组委会申请通报批评。

。